首都机场、大兴机场协调办采购网络安全设备项目

附件一   报名材料：

（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）

| 报名信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
| 注：请报名供应商填写以上信息。 |  |  |  |  |

附件1 有效的营业执照

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3法定代表人/负责人授权书

报名材料格式：

附件 1  有效的营业执照（复印件，须加盖供应商公章）

附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：   年    月     日

姓名：         性别：           年龄：              职务：

系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：_________________________________

日期：__________________

附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

法定代表人/负责人授权书

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就______________________________的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字或盖章：_______________________________

公司盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：_______________

职　　　　务：_______________

电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

- 附件4 采购需求

一、合格的供应商

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

（3）投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及没有受到行政处罚。

（4）参与本项目比选活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，以及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（7）不允许转包、分包。

（8）本项目不接受联合体参与。

- 二、服务内容

一、项目背景

为提升重点站区网络安全防护水平，按照等级保护和网络安全相关政策要求，加强重点站区办公网络安全防护，本项目对北京市重点站区管理委员会首都机场协调办办公区、大兴机场协调办办公区等办公区域增补网络安全设备，共计8台，保障办公网络和信息系统运行安全稳定。

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务网日志审计系统 | 2 | 台 |
| 2 | 下一代防火墙 | 2 | 台 |
| 3 | 路由器 | 2 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | 2 | 台 |

三、性能要求

要求所有设备的关键部件均为国产化硬件平台，支持IPv6协议。

（一）政务网日志审计系统

1.可支持的日志收集种类包含：

（1）服务器系统日志、安全日志。

（2）中间件系统、访问日志。

（3）网络设备、安全设备发送的Syslog日志。

2.可分析的安全日志种类包括：

（1）用户登录、退出操作系统、应用系统行为。

（2）高危的用户权限及记录的变更行为。

（3）访问日志中的攻击行为，包括SQL注入、跨站脚本攻击等。

（4）自带标准的安全设备及网络设备分析规则，非标准设备用户可以自行添加分析规则。

3.管理资产数量：50个，最大支持200个资产管理。

4.性能：冗余电源，2*USB；千兆电口*4，万兆光口*2，16G内存；内置12T企业级硬盘。支持每秒十万级别日志收集、存储、分析。

5.提供原厂五年维保服务。

（二）下一代防火墙

1.电源：交流电源；

2.网口：标准1U机架设备，千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2。

3.性能：防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万。

4.特点：支持传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤等多种功能；

5.增加模块：入侵防御IPS特征库系统预定义IPS签名数量≥12000，CVE编号的签名条目数不得少于8000，提供第三方测试报告，防病毒AV特征库支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断，提供第三方测试报告。

6.提供原厂五年维保及升级服务。

（三）路由器

1.路由器类型 ：企业级路由器

2.传输速率：10/100/1000/10000Mbps

3.端口结构：模块化

4.包转发率：10Mpps

5.产品内存：DRAM内存：8GB

6.Flash内存：2GB

7.提供原厂五年维保服务。

（四）核心交换机

1.性能：24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电；

2.提供原厂五年维保服务。

四、其他要求

1.履行地点：首都机场协调办办公区、大兴机场协调办办公区

2.安装完成时间：自合同签订之日起30天之内完成网络安全设备的采购、安装、调试等工作。

3.供应商按照采购人要求，提供所约定的网络安全设备及辅材内容，采购、安装调试，待全部安装、调试完成后确保采购人能够正常使用，并提供5年质量保证期，质量保证期内免费维修。

4.支付方式：按照合同约定方式。